ESP32 GATE CONTROLLER

Especificacao Tecnica de Produto

Versao 2.0

Fabio Stocco  |  Smatec Sistemas Embarcados

Campinas, SP  |  2025

| Status do Projeto | Em desenvolvimento ativo — Firmware Stages 1-6 concluidos |
| --- | --- |
| Hardware atual | ESP32 + 4 reles + 4 reeds + display TFT + botoes |
| Hardware definido (v2) | + TRIAC + ACS712 + CC1101 RF + 2 reles aux |
| Proxima etapa FW | Stage 7 — Reles auxiliares (trava + luz) |

# 1. Visao Geral do Produto

O ESP32 Gate Controller e uma central de comando para portoes automaticos de duas folhas (pivotante, basculante ou deslizante), desenvolvida sobre plataforma ESP32 com FreeRTOS. O produto e posicionado na camada profissional-instalador: configuracao completa por display local, interface web sem dependencia de nuvem, e arquitetura de firmware modular preparada para expansao.

O diferencial central em relacao ao mercado e a combinacao de display TFT com menu completo, interface web local, e base de firmware extensivel — caracteristicas que no mercado convencional existem apenas em produtos de linha industrial ou como acessorios pagos separados.

## 1.1 Posicionamento de Mercado

| Aspecto | Mercado residencial | ESP32 Gate Controller |
| --- | --- | --- |
| Configuracao | LEDs piscantes + jumpers + trimpots | Display TFT com menu navegavel |
| Interface web | App proprietario + nuvem do fabricante | Web local, sem app, sem nuvem |
| Programador externo | PROG opcional R$80-120 (PPA) | Integrado — display permanente |
| Log de eventos | Nao disponivel | 50-100 entradas em NVS com timestamp NTP |
| Controle remoto | RF 433MHz OOK codigo fixo | CC1101 — OOK compativel + sensibilidade superior |
| Integracao smart home | App proprietario fechado | HomeKit + MQTT (roadmap) |
| Dependencia de fornecedor | Alta — servidor encerrado = sem app | Zero — opera standalone |

## 1.2 Tipos de Portao Suportados

- Portao de duas folhas pivotante — uso principal, controle independente por folha com delay configuravel

- Portao basculante de uma folha — controle completo, reed switches de fim de curso

- Portao deslizante de uma folha — mesma logica, reed de abertura e fechamento

INFO: Para duas folhas, o controle de potencia (TRIAC) e compartilhado — ambas recebem a mesma tensao. Controle independente de velocidade por folha requer dois TRIACs (roadmap futuro).

# 2. Especificacao de Hardware

## 2.1 Bill of Materials (BOM Completo v2)

| Componente | Modelo / Especificacao | Qtd | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| MCU | ESP32-WROOM-32 DevKit 38 pinos | 1 | Atual |
| Display TFT | ST7735 1.8" 160x128 SPI | 1 | Atual |
| Modulo de reles (direcao) | 4 canais, optoacoplador, 5V, ativo HIGH | 1 | Atual |
| Reed switch magnetico | NO, 2 por folha (abertura + fechamento) | 4 | Atual |
| Botao tact | GATE, +, -, OK (4 total) | 4 | Atual |
| Fonte chaveada isolada | Hi-Link HLK-5M05 — 220VAC -> 5VDC | 1 | Atual |
| Varistor MOV | Protecao contra surto na entrada AC | 1 | Atual |
| Resistor pull-up | 10kOhm — GPIOs 34/35 sem pull-up interno | 2 | Atual |
| TRIAC | BTA24-600 — 600V 25A | 1 | HW v2 |
| Optoacoplador gate TRIAC | MOC3021 — sem zero-crossing | 1 | HW v2 |
| Optoacoplador zero-crossing | 4N25 + resistores divisor | 1 | HW v2 |
| Snubber TRIAC | 100 Ohm + 10nF/400V em serie | 1 | HW v2 |
| Sensor de corrente | ACS712-20A — efeito Hall, 100mV/A | 1 | HW v2 |
| Modulo RF 433MHz | CC1101 com antena SMA externa | 1 | HW v2 |
| Reles auxiliares | 5V optoacoplador — trava e luz/sinaleiro | 2 | HW v2 |
| Fusivel AC | 2A retardado — entrada 220VAC | 1 | HW v2 |

## 2.2 Mapa de GPIOs

| GPIO | Sinal | Direcao | Descricao | HW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | RELAY_L1_OPEN | OUT | Rele abertura folha 1 | Atual |
| 26 | RELAY_L1_CLOSE | OUT | Rele fechamento folha 1 | Atual |
| 27 | RELAY_L2_OPEN | OUT | Rele abertura folha 2 | Atual |
| 14 | RELAY_L2_CLOSE | OUT | Rele fechamento folha 2 | Atual |
| 13 | RELAY_AUX1 | OUT | Rele auxiliar 1 — padrao: trava | v2 |
| 12 | RELAY_AUX2 | OUT | Rele auxiliar 2 — padrao: luz/sinaleiro | v2 |
| 34 | REED_OPEN_L1 | IN | Reed abertura folha 1 — input-only, pull-up externo | Atual |
| 35 | REED_CLOSE_L1 | IN | Reed fechamento folha 1 — input-only, pull-up externo | Atual |
| 32 | REED_OPEN_L2 | IN | Reed abertura folha 2 — INPUT_PULLUP | Atual |
| 33 | REED_CLOSE_L2 | IN | Reed fechamento folha 2 — INPUT_PULLUP | Atual |
| 21 | TRIAC_GATE | OUT | PWM phase-cut via MOC3021 — LEDC timer | v2 |
| 36 | ZERO_CROSS | IN | Deteccao de zero-crossing AC — input-only | v2 |
| 39 | ACS712_OUT | ADC | Saida analoga sensor corrente — ADC1_CH3 | v2 |
| 22 | BTN_GATE | IN | Botao acionamento portao — INPUT_PULLUP | Atual |
| 16 | BTN_MINUS | IN | Botao menu menos — INPUT_PULLUP | Atual |
| 17 | BTN_PLUS | IN | Botao menu mais — INPUT_PULLUP | Atual |
| 0 | BTN_OK | IN | Botao OK — INPUT_PULLUP — boot pin | Atual |
| 5 | TFT_CS | OUT | Display chip select — SPI | Atual |
| 2 | TFT_DC | OUT | Display data/command | Atual |
| 4 | TFT_RST | OUT | Display reset | Atual |
| 23 | SPI_MOSI | OUT | SPI MOSI — TFT + CC1101 compartilhado | Atual |
| 18 | SPI_SCK | OUT | SPI SCK — TFT + CC1101 compartilhado | Atual |
| 19 | SPI_MISO | IN | SPI MISO — CC1101 (TFT nao usa MISO) | v2 |
| 15 | CC1101_CSN | OUT | CC1101 chip select — SPI | v2 |
| 3 | CC1101_GDO0 | IN | CC1101 saida dados OOK demodulados — RX0 em producao | v2 |

NOTA: GPIOs 34, 35, 36, 39 sao input-only: sem pull-up interno e sem capacidade de saida. GPIO 0 e boot strapping: nivel LOW na energizacao coloca o ESP32 em modo bootloader. GPIO 12 tem strapping de tensao de flash: evitar HIGH na energizacao.

## 2.3 Arquitetura de Potencia

A alimentacao e composta por dois dominios completamente isolados:

- Dominio HV (220VAC): entrada protegida por fusivel e varistor MOV. O TRIAC BTA24 comuta a linha de fase comum dos motores. A isolacao galvanica para o dominio LV e feita pelo optoacoplador MOC3021 (gate do TRIAC) e pelo 4N25 (deteccao de zero-crossing).

- Dominio LV (5V/3.3V): Hi-Link HLK-5M05 fornece 5VDC isolado para reles e ESP32. O modulo ESP32 regula internamente para 3.3V.

Topologia do controle de potencia:

- Os reles de direcao (L1/L2 open/close) comutam apenas o caminho elétrico, nunca sob carga — o TRIAC e desligado antes de qualquer comutacao de rele, eliminando arco nos contatos.

- O TRIAC fica na linha do comum (fio compartilhado pelos dois motores). O controle de potencia e aplicado igualmente a ambas as folhas durante o movimento.

- O snubber RC (100 Ohm + 10nF) e obrigatorio em cargas indutivas para evitar disparos espurios do TRIAC por dV/dt.

NOTA: A separacao fisica (creepage distance) entre area HV e area LV no PCB deve ser no minimo 6mm conforme IPC-2221, obrigatorio para equipamentos conectados a rede de 220VAC.

# 3. Arquitetura de Firmware

## 3.1 Plataforma e Dependencias

| Biblioteca | Versao | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| arduino-esp32 | >= 2.0 | Framework ESP32 Arduino |
| TFT_eSPI (Bodmer) | latest | Driver display ST7735 |
| FreeRTOS | integrado | Multitarefa e sincronizacao |
| Preferences (ESP-IDF) | integrado | NVS — config e log nao volateis |
| WebServer | integrado | Servidor HTTP na porta 80 |
| WiFi | integrado | STA mode + AP mode (portal) |
| time.h / NTP | integrado | Sincronizacao de hora via NTP |
| RC-switch | a instalar | Decodificacao protocolos 433MHz OOK |
| HomeSpan | a instalar | HomeKit via ESP32 (Stage 12) |

## 3.2 Arquitetura FreeRTOS — Tasks

O firmware e organizado em 5 tasks independentes distribuidas nos dois cores do ESP32:

| Task | Core | Prio | Stack | Funcao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| taskGateController | 1 | 2 | 4KB | Maquina de estados — executa sequencias de reles, aguarda reeds, gerencia timeout |
| taskInputHandler | 1 | 2 | 2KB | Leitura de botoes com debounce, leitura periodica dos reed switches, envio para filas |
| taskDisplay | 1 | 1 | 4KB | Idle screen, menu TFT, animacoes, timeout de inatividade |
| taskMonitor | 0 | 1 | 2KB | Watchdog de estado, alerta de portao aberto demais, log serial periodico |
| taskWeb | 0 | 1 | 4KB | Loop do WebServer — atende requisicoes HTTP da interface web |

INFO: O stack WiFi e LwIP TCP/IP executam nativamente no Core 0. Gate control e display estao isolados no Core 1 para que latencia de rede nao afete o timing dos reles nem a responsividade da UI.

## 3.3 Maquina de Estados do Portao

O portao opera com 6 estados bem definidos:

| Estado | Descricao | Transicoes possiveis |
| --- | --- | --- |
| CLOSED | Portao completamente fechado | -> OPENING (toggle) |
| OPENING | Sequencia de abertura em execucao | -> OPEN (reeds), -> STOPPED (toggle), -> ERROR (timeout) |
| OPEN | Portao completamente aberto | -> CLOSING (toggle) |
| CLOSING | Sequencia de fechamento em execucao | -> CLOSED (reeds), -> STOPPED (toggle), -> ERROR (timeout) |
| STOPPED | Movimento interrompido manualmente | -> CLOSING se ultimo movimento foi OPENING; -> OPENING se foi CLOSING |
| ERROR | Timeout de seguranca atingido | -> CLOSED (qualquer toggle — reset manual) |

## 3.4 Sequenciamento de Folhas

Abertura (ordem normal):

- t=0: Rele L1_CLOSE OFF, dead-time 10ms, L1_OPEN ON

- t=0+: Monitor reed REED_OPEN_L1 — ao atingir LOW: L1_OPEN OFF

- t=leafDelay: Rele L2_CLOSE OFF, dead-time 10ms, L2_OPEN ON (independente do reed L1)

- t=leafDelay+: Monitor reed REED_OPEN_L2 — ao atingir LOW: L2_OPEN OFF

- t=safetyTimeout: se ainda em movimento -> relayAllOff() -> GATE_ERROR

Fechamento (ordem invertida — L2 primeiro):

- t=0: L2_OPEN OFF, dead-time 10ms, L2_CLOSE ON

- t=leafDelay: L1_OPEN OFF, dead-time 10ms, L1_CLOSE ON

- Mesma logica de reed e timeout

NOTA: O dead-time de 10ms entre desativar um rele e ativar o oposto e um interlock de hardware em software. Nunca L1_OPEN e L1_CLOSE podem estar simultaneamente ativos.

# 4. Features Implementadas (Stages 1-6)

## 4.1 Controle de Portao (Stages 1-2)

- Maquina de estados completa: CLOSED, OPENING, OPEN, CLOSING, STOPPED, ERROR

- Comando unico de toggle: abre, para, reverte e fecha com um unico acionamento

- Interlock de seguranca: reles opostos do mesmo motor nunca ativados simultaneamente

- Dead-time de 10ms entre comutacoes de rele

- Safety timeout configuravel — para forcado e vai para ERROR

- Sequencia invertida configuravel (L2 abre primeiro)

- Build timestamp exibido no boot (Serial + display)

## 4.2 Configuracao e Log (Stage 3)

Todos os parametros persistem em NVS (flash nao volatil) e sobrevivem a power cycles:

- leafDelayMs: delay entre ativacao das folhas (padrao 3000ms)

- safetyTimeoutMs: timeout maximo de movimento (padrao 20000ms)

- alertOpenMin: alerta se portao ficar aberto mais que X minutos (padrao 10min)

- sequenceInverted: inverte a ordem de abertura/fechamento das folhas

- language: idioma da UI (EN/PT) — trocavel em runtime

Log de eventos em NVS:

- FIFO de 100 entradas com timestamp yyyymmddhhmmss

- Eventos registrados: OPENED, CLOSED, STOPPED, TIMEOUT, OPEN>LIMIT, ERROR

- Timestamp populado via NTP quando online; placeholder 00000000000000 quando offline

- Chave de log formatada como e000-e099 em namespace isolado

## 4.3 WiFi e Portal de Configuracao (Stage 4)

- Modo STA: conecta a rede existente com credenciais armazenadas em NVS

- Modo AP com portal captive: ativado quando sem credenciais ou forcado pelo botao GATE no boot

- AP SSID: 'ESP32 Gate' — pagina de configuracao servida em qualquer IP

- Timeout de conexao: 10 segundos antes de cair para modo AP

- Reset de credenciais: botao OK long-press no boot OU item WiFi no menu OU botao na interface web

- NTP: pool.ntp.org, UTC-3 (Campinas), sync automatico apos conexao

## 4.4 Interface Web (Stage 4)

Servidor HTTP na porta 80, sem dependencia de nuvem ou app externo:

- Aba Status: estado atual do portao, reed switches (bolinhas LED), botao de acionamento, IP do dispositivo

- Aba Config: todos os parametros editaveis com save imediato em NVS

- Aba Log: tabela de eventos com timestamp, clear, contador de entradas

- Tema escuro, interface responsiva, funciona em qualquer browser sem instalacao

- Atualizacao de status automatica a cada 5 segundos via fetch/JSON

- Rotas: GET / (dashboard), /data (JSON status), /toggle, /config, /config-save, /log, /log-clear, /wifi-reset

## 4.5 Display TFT e Menu (Stage 6)

### Idle Screen

- Estado do portao em texto grande colorido — cor por estado: verde (aberto/abrindo), vermelho (fechado/fechando), amarelo (parado/erro)

- Animacao de setas: >>> moving right para OPENING, <<< moving left para CLOSING (5 frames, 200ms)

- Alerta 'ABERTO DEMAIS' em amarelo quando alertOpenMin e excedido

- Reed switches S1/S2: bolinhas preenchidas verde (ativo) / cinza (inativo) com labels A/F (PT) ou O/C (EN)

- Relogio HH:MM:SS canto superior direito (quando NTP sincronizado)

- IP address no rodape — atualiza somente quando muda (sem flickering)

- Borda decorativa com accent color

### Menu Navegavel

- Ativado por OK (idle) — timeout de 30s de inatividade retorna ao idle

- Navegacao: +/- para mover cursor, OK para selecionar, GATE para acao rapida

- Itens do menu raiz: Gate Control, Configuration, Event Log, WiFi, Exit

- Gate Control: toggle direto do portao pelo menu

- Configuration: 5 campos editaveis (Leaf Delay, Safety T/O, Alert Open, Sequence, Language) com edicao por +/- e save em NVS

- Event Log: scroll completo por todas as entradas + Clear Log + Back — cursor navega por tudo com +/-

- WiFi: Reset de credenciais com confirmacao e restart automatico

### Internacionalizacao

- Tabela STATE_LABELS[idioma][estado] — adicionar idioma = uma linha na tabela

- Tabela LOG_EVENT_LABELS[idioma][evento] — mesma abordagem

- Tabela WEB_STRINGS para portal web com placeholders %KEY% no HTML template

- Funcao tr(en, pt) para strings inline do display

- Sem caracteres acentuados no display — limitacao da fonte TFT_eSPI

# 5. Roadmap de Firmware — Stages 7 a 14

## Stage 7 — Reles Auxiliares

Hardware: GPIOs 12 e 13, dois reles com optoacoplador, NO/NC/COM exposto no conector.

- AUX1 — Trava eletromagnetica: sequencia configuravel de retardo antes de abrir, re-engajamento apos fechamento completo. Retardo configuravel via menu e web.

- AUX2 — Luz de garagem / sinaleiro: ativa no inicio do movimento (pre-aviso configuravel), desativa X minutos apos fechamento.

- Ambas as saidas configuráveis: tipo (trava/luz/sinaleiro/generico), modo (pulso/retencao), tempo.

- Novas entradas no menu de configuracao: Aux1 Mode, Aux1 Delay, Aux2 Mode, Aux2 Timer.

- Novos campos na interface web: secao Auxiliary Outputs na aba Config.

IMPLEMENTADO: Neste stage: so firmware, hardware ja definido e disponivel.

## Stage 8 — Modos Operacionais

- Fechamento automatico: apos X minutos com portao aberto, inicia fechamento automatico. Configuravel (0 = desabilitado). Integra com alerta existente.

- Modo pedestre: abre apenas a folha 1 (ou folha configurada) ate o reed de abertura. Folha 2 nao se move. Acionado por botao dedicado ou comando RF especifico.

- Botoeiras separadas: entradas digitais independentes para abrir (NA), fechar (NF) e toggle — alem do botao existente. Conectadas via GPIOs disponiveis.

- Memorização de percurso: no primeiro ciclo apos reset, a central aprende o tempo real de abertura e fechamento de cada folha. Usa como referencia em vez de safety timeout estatico.

- Cadeado eletronico: trava por software o acionamento RF — portao so responde ao botao fisico. Ativavel por menu, web ou horario configurado.

IMPLEMENTADO: Neste stage: so firmware, hardware atual.

## Stage 9 — RF CC1101 e Controles Remotos

- Inicializacao do CC1101 em modo OOK transparente: GDO0 configurado como saida de dados demodulados para GPIO 3.

- RC-switch library: decodificacao de protocolos 433MHz OOK — Fixed Code, Learning Code. Compatibilidade com controles PPA, Garen, RCG, AGL e equivalentes.

- Pareamento via menu: entrar em modo learn, pressionar controle, codigo gravado em NVS com ID sequencial.

- Multiplos controles: ate 32 codigos armazenados, cada um com nome configuravel e funcao (toggle / open-only / close-only / pedestre).

- Gerenciamento pelo menu: listar controles cadastrados, apagar individual ou limpar todos.

- Gerenciamento pela interface web: tabela de controles na aba Config com add/delete.

- RSSI por recepcao: rejeitar comandos com sinal abaixo de limiar configuravel (seguranca contra relay attack basico).

NOTA: Requer modulo CC1101 fisico instalado nos GPIOs definidos.

## Stage 10 — Controle de Potencia (TRIAC)

Requer hardware v2: TRIAC BTA24 + MOC3021 + 4N25 instalados.

- Deteccao de zero-crossing: ISR no GPIO 36 sincroniza o timer de phase-cut com a senóide de 60Hz.

- Phase-cut via LEDC: disparo do gate do TRIAC com delay variavel apos zero-crossing. Duty cycle 0% = corte total, 100% = conducao plena.

- Partida suave (soft-start): rampa de 0 a 100% em N ciclos configuravel. Reduz pico de corrente e impacto mecanico na partida.

- Desaceleracao nos fins de curso: ao detectar reed intermediario (ou por timeout relativo), inicia rampa descendente ate parada suave.

- Torque pulsante: bursts de potencia na partida para vencer resistencia estatica em portoes pesados.

- Freio eletronico: ao parar, corte imediato do TRIAC seguido de pulso breve do rele reverso.

- Todos os parametros (rampa, desaceleracao, torque) configuraveis por menu e web.

- Reles de direcao comutam exclusivamente com TRIAC OFF — interlock por software garantido.

NOTA: Requer hardware v2 instalado e PCB com isolacao galvanica adequada.

## Stage 11 — Sensor de Corrente e Protecoes

Requer hardware v2: ACS712-20A instalado na linha comum dos motores.

- Leitura ADC: GPIO 39 (ADC1_CH3). Vout = VCC/2 + 100mV/A. Calibracao de offset em NVS.

- Embreagem eletronica (anti-esmagamento): se corrente exceder limiar configuravel (ex: 150% da nominal), para imediatamente e reverte. Nivel configuravel por menu e web.

- Fusivel virtual: se corrente exceder limiar absoluto por mais de Xms -> GATE_ERROR. Protege motor contra travamento mecanico.

- Diagnostico de corrente: registro de corrente maxima por ciclo no log de eventos.

- Perfil de corrente normal aprendido no primeiro ciclo — desvios significativos geram alerta.

- Display: indicador de corrente atual na idle screen (opcional, configuravel).

NOTA: ADC2 do ESP32 fica desabilitado quando WiFi esta ativo. Usar exclusivamente ADC1 (GPIOs 32-39).

## Stage 12 — HomeKit

Biblioteca: HomeSpan — a mais completa para ESP32, suporte nativo a FreeRTOS.

- Dispositivo HomeKit: GarageDoorOpener com estados open/closed/opening/closing/stopped.

- Duas folhas: um unico acessorio representando o portao completo (nao dois separados).

- Widget CarPlay: visualizacao e acionamento direto no CarPlay e Siri ('Fechar portao').

- Notificacoes: configuravel para notificar abertura, fechamento, alerta de aberto demais.

- Emparelhamento local via QR code — sem conta Apple necessaria alem do iCloud do usuario.

- homeSpan.poll() executado em task dedicada no Core 0 para nao interferir com taskWeb.

## Stage 13 — MQTT e Acesso Remoto

- Broker configuravel: host, porta, usuario, senha — armazenados em NVS.

- Publish: esp32gate/state, esp32gate/reeds, esp32gate/alert, esp32gate/log/last.

- Subscribe: esp32gate/cmd/toggle, esp32gate/cmd/open, esp32gate/cmd/close, esp32gate/config/set.

- Payload JSON em todos os topicos.

- Reconexao automatica com backoff exponencial.

- Integracao direta com Home Assistant via MQTT Discovery (auto-configuracao).

- Integracao com Node-RED para automacoes customizadas e notificacoes push.

## Stage 14 — OTA Firmware Update

- OTA via interface web: upload de .bin diretamente pela aba Admin do dashboard.

- OTA via MQTT: publicar URL de novo firmware em topico dedicado dispara download e atualizacao.

- Verificacao de integridade: MD5 do firmware antes de aplicar.

- Rollback automatico: se novo firmware nao confirmar boot em 60s, restaura versao anterior.

- Display: barra de progresso durante OTA, tela de restart.

# 6. Status Geral das Features

| Feature | Descricao resumida | Stage | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Maquina de estados | 6 estados, toggle, stop, reverse | 1-2 | Implementado |
| Sequenciamento de folhas | Delay configuravel, interlock, timeout | 2 | Implementado |
| Reed switches | 4 sensores fim de curso com pull-up | 2 | Implementado |
| NVS config | 5 parametros persistentes | 3 | Implementado |
| Log de eventos | 100 entradas FIFO com timestamp NTP | 3 | Implementado |
| WiFi STA + portal AP | Conexao, fallback, captive portal | 4 | Implementado |
| Interface web | Dashboard 3 abas sem app nem nuvem | 4 | Implementado |
| NTP | Sincronizacao UTC-3, fallback offline | 4 | Implementado |
| Display TFT idle | Estado, reeds, animacao, IP, relogio | 6 | Implementado |
| Menu display | Config, log, gate ctrl, WiFi, exit | 6 | Implementado |
| Internacionalizacao | EN/PT por tabelas — extensivel | 6 | Implementado |
| Reles auxiliares (trava/luz) | GPIO 12/13, configuravel | 7 | Em desenvolvimento |
| Fechamento automatico | Timer configuravel pos-abertura | 8 | Em desenvolvimento |
| Modo pedestre | Abre so folha 1 | 8 | Em desenvolvimento |
| Botoeiras separadas | Open/Close/Toggle independentes | 8 | Em desenvolvimento |
| Memorizacao de percurso | Aprende tempo real de movimento | 8 | Em desenvolvimento |
| Cadeado eletronico | Bloqueio por software do RF | 8 | Em desenvolvimento |
| RF CC1101 + RC-switch | Controles 433MHz OOK existentes | 9 | Em desenvolvimento |
| Pareamento de controles | Menu + web, ate 32 controles | 9 | Em desenvolvimento |
| TRIAC phase-cut | Partida suave, desaceleracao, freio | 10 | Pendente HW |
| Sensor de corrente ACS712 | Anti-esmagamento, fusivel virtual | 11 | Pendente HW |
| HomeKit (HomeSpan) | GarageDoor, Siri, CarPlay widget | 12 | Planejado |
| MQTT + Home Assistant | Acesso remoto, automacoes | 13 | Planejado |
| OTA firmware update | Via web ou MQTT | 14 | Planejado |

# 7. Notas de Producao e Seguranca

NOTA: Este controlador comuta circuitos de motor em 220VAC. Os itens abaixo sao obrigatorios em qualquer instalacao.

## 7.1 Requisitos de Hardware Obrigatorios

- Isolacao galvanica entre ESP32 (3.3V logica) e contatos dos reles (220VAC)

- Modulo de reles com optoacopladores integrados (ex: EL817) — nunca reles diretos

- Fonte chaveada isolada (Hi-Link HLK-5M05 ou equivalente) — nunca fonte nao-isolada

- Varistor MOV na entrada 220VAC para protecao contra surtos

- Fusivel 2A retardado na entrada 220VAC

- Barreira fisica entre secao HV e LV dentro do gabinete

- Creepage distance minima de 6mm entre trilhas HV e LV no PCB (IPC-2221)

- Snubber RC obrigatorio no TRIAC (carga indutiva — motor AC)

## 7.2 Requisitos de Instalacao

- Fotocélula ou borda de seguranca obrigatorias em instalacoes com transito de pessoas

- Luz de aviso (sinaleiro) recomendada — Stage 7 implementa a saida AUX2

- Aterramento do gabinete metalico

- Protecao contra intemperies — gabinete IP54 minimo para uso externo

## 7.3 Observacoes de Firmware

- GPIO 0 e boot strapping — botao OK nao deve estar pressionado durante energizacao

- ADC2 fica desabilitado quando WiFi esta ativo — usar apenas ADC1 (GPIOs 32-39) para ACS712

- GPIOs 34, 35, 36, 39 sao input-only — sem capacidade de saida, sem pull-up interno

- GPIO 3 (RX0) e usado para CC1101_GDO0 — Serial.println desabilitado em producao neste pino

- GPIO 12 tem strapping de tensao de flash — evitar nivel HIGH durante energizacao

## 7.4 Configuracoes Padrao de Fabrica

| Parametro | Padrao | Minimo | Maximo |
| --- | --- | --- | --- |
| Leaf Delay (ms) | 3000 | 0 | 30000 |
| Safety Timeout (ms) | 20000 | 1000 | 60000 |
| Alert Open (min) | 10 | 1 | 120 |
| Sequence Inverted | false | — | — |
| Language | EN | — | — |
| Auto-close Timer (min) | 0 (desabilitado) | 0 | 60 |
| Embreagem (nivel) | 5 de 10 | 1 | 10 |
| Rampa partida (ciclos) | 10 | 0 | 30 |
| Rampa parada (ciclos) | 8 | 0 | 20 |

# 8. Comparativo com o Mercado (Produto Final)

Quando o roadmap estiver completo (Stage 14), o ESP32 Gate Controller tera o seguinte perfil em relacao ao mercado:

| Feature | Basico (PPA AC-4) | Premium (PPA Facility Top) | ESP32 Gate Controller |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuracao | LEDs + jumpers | PROG externo pago | Display integrado + web |
| Interface web | Nao | Wi-Fi Connect (pago) | Nativa, local, sem nuvem |
| Log de eventos | Nao | Nao | 100 entradas NTP |
| HomeKit / Siri | Nao | Nao | Sim (Stage 12) |
| MQTT / HA | Nao | Nao | Sim (Stage 13) |
| OTA | Nao | Nao | Sim (Stage 14) |
| Anti-esmagamento | Embreagem analogica | Embreagem eletronica | ACS712 digital (Stage 11) |
| Partida suave | Nao | Sim | Sim — TRIAC (Stage 10) |
| RF compativel | 433 OOK | 433 OOK + rolling code | CC1101 OOK (Stage 9) |
| Trava eletromagnetica | Modulo opcional | Modulo opcional | Integrado (Stage 7) |
| Auto-close | Sim | Sim | Sim (Stage 8) |
| Modo pedestre | Alguns modelos | Sim | Sim (Stage 8) |
| Preco estimado BOM | R$ 80-150 | R$ 200-350 | < R$ 150 |
| Dependencia de nuvem | Alta | Media | Zero |

INFO: O custo de BOM do ESP32 Gate Controller e estimado de forma conservadora e pode variar conforme fornecedor e escala de producao.

Fabio Stocco  |  Smatec Sistemas Embarcados  |  Campinas, SP